MEDIDAS CORRECTIVAS Y LOS FACTORES POTENCIALES DE ACCIDENTE

##### FICHERO  ACCIDENTE CASO 1

- Determinación de los factores del accidente, las “Medidas Correctivas” y la determinación de los Factores Potenciales de Accidentes intervinientes.

| - Método del Árbol de Causas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Planilla Nº I |  |  |  |
| - Accidente Nº: - “ José recibe descarga electrica” |  | - Lugar: (puesto) - Torno | - Fecha: |
| - Nro | - Factores del accidente (lista) | - Medidas Correctivas | - Factores Potenciales de Accidentes (FPA) |
| - 17 - 18 - 15 - 22 - 10 - 8 | Perdida de agua en canilla de pileta de limpieza cerca del torno Rejilla tapada Desconoce causa de interrupción de la corriente eléctrica En la planta existe un único interruptor de corriente eléctrica Cae su brazalete metálico en un charco de agua que esta al pie del torno Como no tiene cinta aisladora va a buscarla | - Realizar inmediata reparación de la canilla - Realizar mantenimiento periódico - Reubicar pileta de limpieza en otro lugar más adecuado - Establecer normas de procedimiento para evitar obstrucciones en rejillas - Colocar carteles indicando - el peligro - Usar candado y asignar un responsable para la interrupción de la corriente eléctrica - Separar el suministro de corriente eléctrica para cada área - Colocar en cada máquina un interruptor de corriente - Establecer normas de procedimiento sobre el uso de brazaletes para evitar riesgos - Revisar caja de herramientas antes de acudir a una solicitud de reparación | - Falta de mantenimiento en canillas. - Falta de normas de procedimiento para la limpieza - ____________________ - Falta de normas de procedimiento en seguridad para actuar en casos de corte de la corriente eléctrica - Carencia de interruptores de corriente eléctrica en cada área - Falta de capacitación en riesgos específicos - Falta de previsión en la preparación u organización de los materiales básicos requeridos en área de mantenimiento |

ESTA PLANILLA SE HACE POR CADA FACTOR POTENCIAL DE ACCIDENTE ENUNCIADO EN TERCER COLUMNA DE PLANILLA ANTERIOR

Observaciones: Para establecer las medidas preventivas adecuadas se debe visitar y analizar cada lugar donde existan los elementos involucrados en cada factor potencial de accidente (en estos ejemplos serían: las canillas  y  la utilización de corriente eléctrica)

| Factor Potencial de Accidente a observar |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción: Falta de mantenimiento en canillas. |  |  |
| Nº | Puesto, equipo o taller donde está presente | Medidas de prevención posibles |
|  | Limpieza | Mantenimiento deberá revisar periódicamente el funcionamiento de las canillas utilizadas para la limpieza y reparar desperfectos El servicio de limpieza deberá informar inmediatamente cualquier desperfecto. |
|  | Pileta en área de producción | Reubicar pileta de limpieza en otro lugar más adecuado |
|  | Baño | Ídem punto uno. |
|  | Cocina | Ídem punto uno. |

| Factor Potencial de Accidente a observar |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción: Carencia de interruptores de corriente eléctrica en cada área |  |  |
| Nº | Puesto, equipo o taller donde está presente | Medidas de prevención posibles |
|  | ### Producción | Colocar un interruptor especifico para el área. Sistema de puesta a tierra e interruptor diferencial (disyuntor) Colocar en cada máquina sistema de puesta a tierra e interruptor diferencial (disyuntor). |
|  | Administración | Colocar sistema de puesta a tierra, e interruptor diferencial (disyuntor). |

Observaciones: Para completar esta planilla también se deben recorrer los distintos puestos o lugares de trabajo, pero si ya se hizo la recorrida y análisis de la existencia de cada FPA y se confecciono la planilla anterior, en esta planilla se repite lo ya recomendado pero su lectura permite observar todos los FPA presentes en cada puesto o taller o área.

Ejemplo:

Planilla: Detección precoz de los riesgos por puesto

| # Puesto, equipo, taller observado |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Area Producción |  |  |
| Nº | Factores Potenciales observados | ### Medidas de prevención posibles |
|  | Carencia de interruptores de corriente eléctrica en cada área | Colocar un interruptor especifico para el área. Sistema de puesta a tierra e interruptor diferencial (disyuntor) Colocar en cada máquina sistema de puesta a tierra e interruptor diferencial (disyuntor). |
|  | Falta de mantenimiento en canillas. | Reubicar pileta de limpieza en otro lugar más adecuado |

Planilla: Detección precoz de los riesgos por puesto

| # Puesto, equipo, taller observado |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Mantenimiento |  |  |
| Nº | Factores Potenciales observados | Medidas de prevención posibles |
|  | Falta de normas de procedimiento en seguridad para actuar en casos de corte de la corriente eléctrica | Elaborar y Capacitar a los responsables de mantenimiento eléctrico en los procedimientos en seguridad para actuar en casos de trabajos con interrupción del suministro de energía eléctrica. |
|  | Falta de previsión en la preparación u organización de los materiales básicos requeridos en área de mantenimiento | Asegurar la existencia y organización de los materiales básicos requeridos mediante un chek list en su maletín portátil y en pañol del taller. |
|  | Falta de mantenimiento en canillas. Falta de mantenimiento de rejillas | Planificar revisión periódica de todas las canillas en la planta Realizar recorrido periódico verificando el estado de cámaras y rejillas de desagües. |