# Caso 2

# Descripción del accidente

Un trabajador se encontraba conduciendo un tractor aproximadamente a las 19:00hs.

El tractor, precario y antiguo, con pala cargadora no tenía barra antivuelco.

De su barra de tiro arrastraba un carretón de doble eje en el que iban tres peones además de una carga de materiales de la granja (cabe aclarar que el carretón no se encontraba adaptado para el transporte de personas.)

Regresaban con el tractor, desde la granja que habían finalizado de limpiar, hacia los vestuarios.

Transitaban por una de las calles internas de tierra y piedras. Circulaban por la faja de contramano por la gran cantidad de baches reinantes en el camino. Próximos a uno de los cruces de calles internas, había una alcantarilla construida con caños de cemento, lo que reducía mucho el ancho de paso. El mismo no contaba con ninguna señalización.

En dicho alcantarillado, en el que dada la hora ya estaba oscuro,  cayó una de las ruedas delanteras quedando a ¾ del caño aproximadamente.

La rueda trasera quedó sobre el borde de uno de los caños a mayor altura ( aprox. 40-50 cm.) por lo que el tractor quedó inclinado en dos sentidos: hacia adelante y hacia el lado izquierdo.

Ante tal situación se bajaron los tres peones y el conductor del tractor. Luego de desenganchar el carretón el conductor subió al tractor y apoyó la pala sobre el piso a efectos de facilitar la maniobra, y empujó con la misma el vehículo hacia atrás, para intentar sacarlo. Uno de los peones lo guiaba desde abajo, posicionado en la parte baja del alcantarillado y en la dirección de caída del tractor. El mismo al observar la inestabilidad que tenía el vehículo debido a su posición, se retiró de ese lugar y le sugirió al conductor que dejase así al tractor para intentar al día siguiente sacarlo con otro vehículo.

El conductor por el afán de retirarlo, continuó con la maniobra solo. Entre tantos movimientos la rueda trasera perdió apoyo y el tractor volcó. Las 4 ruedas quedaron hacia arriba y el trabajador que lo conducía quedó aprisionado debajo lo que le produjo múltiples heridas. Al llegar los bomberos lo retiraron del lugar y lo trasladaron al hospital pero, el trabajador falleció pocos minutos más tarde.

# Conclusiones de la auditoría

•Tractor sin barra antivuelco  y sin luz delantera.

•Tractor mide 2,50 mts. de ancho.

•Carretón transporta peones.

•Calles internas de tierra y piedras con baches.

•Alcantarillado con caños de cemento de 20” sin cubrir.

•Ancho de paso reducido a 3,50 – 4,00 mts.

•Paso sin señalización.

•Pasos sin protecciones contra caídas.

•No hay procedimiento de trabajo seguro.

•Falta de capacitación sobre procedimiento de trabajo seguro.

•Tractor no habilitado por el Servicio de H y S.

•Chofer no habilitado  por el Serv. de H y S.

•Medios de transportes  antiguos sin seguridad.

•Medios de transporte para peones inseguros.

•Calles internas intransitables.

•Alcantarillado en los cruces sin seguridad.

•Falta de señalización en los cruces.

•Falta de barreras de protección contra caídas.

•Falta de procedimiento de trabajo para el manejo seguro de los medios de transporte.

•Falta de capacitación en normas de seguridad.

•Falta de habilitación en los medios de transportes.

•Falta de habilitación choferes de transportes.